Teknisk Analyse af Mikrofoner

Sammenligning Matrix

| Kriterie/Krav | Analoge Mikrofoner | I2S MEMS Mikrofoner | USB Mikrofoner |
| --- | --- | --- | --- |
| TDOA Præcision | Høj: Næsten nul analog faseforsinkelse; En ADC vil sample synkront på hardware | Høj: Altid fast forsinkelse; Stereo sample styring låser sykronsering. | Kritisk / Dårlig: Software-buffere og asynkrone USB-clocks giver uforudsigelig jitter over 200 μs |
| Lydtryk Opfyldt | Kræver manuel kalibrering af analog forstærker for at undgå mætning eller for svagt signal | Opfyldt direkte: Typisk AOP på 120 dB SPL og følsomhed på -26 dBFS; fanger let 75 dB klap | Varierer kraftigt afhængigt af automatisk gain control (AGC), som kan forvrænge transienter. |
| Hardware kompleksitet | Høj: Kræver operationsforstærkere, passive filtre, modstande, kondensatorer og ekstern ADC | Lav: Kræver blot 5 GPIO-forbindelser (3V3, GND, BCLK, WS, SD) direkte til RPi pr. par | Meget lav: Plug-and-play USB-stik |
| Opfylder 3x3 m felt | Dårlig: Analoge kabler på op til 3 meter samler masser af elektromagnetisk støj og brum. | God: Signal digitaliseres lokalt ved chippen; robust datastrøm (kræver blot ordentlig kabling). | God: Digital transmission, men begrænset af USB-kabellængder uden aktive repeatere. |
| Integration i C/C++ | Kræver SPI-driver eller bit-banging i C++ for at læse ekstern ADC | Høj standardisering: Standard Linux ALSA SoC-driver (libasound2) læser PCM-frames direkte | Standard ALSA, men bøvlet at holde to separate USB-enheder i fase |

Valg af Mikrofon type: I2S MEMS

Bibliotek: ”libasound2”